AZ  IM48-22  BIPOLÁRIS LÉPTETŐMOTOR MEGHAJTÓ

ÜZEMBE HELYEZÉSE

Az IM48-22 vezérlő egy nagy teljesítményű, olcsó microstepp meghajtó, mely a fejtett hybrid technológiának köszönhetően nagymértékben csökkentette a vezérlő méretét extra funkciók feláldozása nélkül.

Az IM48-22 a méretével ellentétben elég erős ahhoz, hogy kezelni tudja a legigényesebb alkalmazásokat saját kategóriáján belül.A vezérlő 15  microstep, illetve egész lépés (FULL STEP) beállítással rendelkezik, amely egy beépített DIP kapcsoló segítségével a vezérlő újraindítása nélkül bármikor könnyedén megváltoztatható.

A kapcsoló frekvencia és az áram automatikus állításának köszönhetően nagy mértékben csökken a motor melegedése, ennek köszönhetően alacsonyabb induktivitású motorok használhatóak, melyek pedig javítják az alkalmazás teljesítményét, hatékonyságát.

Főbb jellemzők:

- Nagyon olcsó

- Nagyon kis méretű

- Magas tápfeszültség (+12V- +48V)

- Nagy kimeneti áram (2.2A /fázis)

- Kiválthatja a mechanikai áttételt

- Nagyon csendes, sima motorjárás

- Nagy teljesítményű alacsony induktivitású motorok használata

- Kapcsoló frekvencia:20KHz-60KHz

- Léptetési impulzus frekvencia: max. 4MHz

- 15 beállítható microstep felbontás

- 16 beállítható motoráram

- Előre programozott motorpihentetés

- Motorpihentető funkció engedélyezése / tiltása

- 51.200 lépés/fordulat  (1,8fokos motornál)

- Egész lépés  (FULL STEP)

- Aktív rezgéscsökkentő áramkör

- Továbbfejlesztett áramszabályzás, mely csökkenti a motorzajt és növeli a

járás simaságát

Elektromos jellemzők:

- Tápfeszültség: 12-48V   ajánlott:15-44V

- Kimeneti áram/fázis:  max. 2.2A

- Léptető jel frekvenciája:  max 4MHz  TTL

- Léptető impulzus szélessége: min. 50ns

- PWM frekvencia: 20KHz-60KHz

- Hő védelem   max. 80C fok

- Rövidzár védelem   2.4A

Mechanikai jellemzők:

A meghajtón található csatlakozók lábkiosztásai, funkciói:

P1 CSATLAKOZÓ:

A vezérlő P1 csatlakozójához tartozó ellendarab számozva van, és segítségével könnyedén elvégezhetjük a szükséges vezetékek bekötését, ezt követően egy gyors mozdulattal csatlakoztathatjuk, illetve eltávolíthatjuk azt a vezérlőről.

Lábkiosztás:

PIN 0,1,2,3:  A léptető motor meghajtására szolgáló kimenetek.

Ide csatlakoztathatjuk a 2 illetve 4 fázisú léptető motort.

A vezérlő kis induktivitású léptetőmotorok meghajtására alkalmas.

Az alacsony induktivitású motorok és a magas tápfeszültség használata

nagyban javítja az elért sebességet és dinamikát, javítva ezzel a rendszer teljesítményét is.

A következő képlet segítségével meghatározható a vezérlőre még köthető

maximum induktivitással rendelkező motor:

??mH = 2x Tápfeszültség / 10

Pl.:   44V-os tápfeszültség használata esetén

??mH= 44V x 2 / 10 =88/10 = 8.8mH

Tehát 44V-os tápfeszültségről hajtott vezérlőre maximum 8,8mH induktivitású motor köthető.

A következő képen a különböző bekötési módok láthatóak:

Léptető motor javasolt csatlakoztatása az IM48-22 vezérlőhöz:

A vezérlő akár 48V-os négyszögjellel is hajthatja a kimenetére csatlakoztatott léptető motort, ezért más elektromos készülékek működését zavarhatja.

Ajánlott árnyékolt kábelt használni, aminek a motor felőli végét szabadon, a vezérlő felőli végét pedig a tápfeszültség GND csatlakozójához (PIN4) kell kötni.

PIN4 : Tápfeszültség bemenet.  GND.

PIN5: Tápfeszültség bemenet. A vezérlő egyetlen tápfeszültséget igényel. Stabilizálni nem kell, csak szűrni és egyenirányítani. Az ajánlott tápfeszültség +44V DC.  A megengedett maximális +48V DC feszültség átlépése a vezérlő károsodását okozhatja, ezért azt túllépni még terheletlenül sem szabad.

A digitális alkatrészek tápellátását egy beépített kapcsoló üzemű tápegység végzi.

A tápegységnek ki kell tudnia szolgálni a motor által felvett teljesítményt, ellenkező esetben gyengélkedő motor, illetve lépésvesztés következhet be. Szűrésnek amperenként legalább 1000uF-os kondenzátor használata ajánlott.

PIN6:  Error kimenet.

A vezérlő megfelelő működése esetén ez a kimenet alacsony szinten (0V) van, vagyis logikai 0. Amennyiben a vezérlő valamelyik védelmi áramköre működésbe lép, a kimenet magas szintre vált (+5V), vagyis logikai 1-re. Ebben az állapotban a vezérlő RESET állapotba kerül, amit egy piros LED világítása is jelez. (Az Error kimenet magas szintre vált, a motorok gerjesztése megszűnik, a hajtás leáll, piros LED világít.)

Felhasználható a vezérlő szoftver leállítására, vagy tiltására is. Ez a kimenet nincs galvanikusan leválasztva, ezért ha nincs külön leválasztó kártya kötve a meghajtó és a PC közé, akkor optocsatoló használata szükséges.

Optocsatoló használata az Error kimeneten:

A vezérlő RESET állapotból normál vagyis SET állapotba való visszaállítása a P2  „tüske”csatlakozóra kötött nyomógomb használatával lehetséges.

A SET nyomógomb legalább 0.5s idejű lenyomásával a motor gerjesztése újraindul, az Error kimenet alacsony szintre vált, a piros LED nem világít.

PIN7: DIR  vagyis DIRection-forgásirány bemenet.

Optikailag leválasztott TTL bemenet. Ezzel a bemenettel változtathatjuk a meghajtott motor forgásirányát.

PIN8: STEP vagyis lépés-léptető jel bemenet.

Optikailag leválasztott TTL bemenet. Minden egyes impulzus hatására a léptető motor 1 lépést tesz. A lépés nagysága a beállított microstep értékétől függ.

Pl. Egész lépésre (FULL STEP) állított vezérlőnél és 1.8fokos motor használatával 1 STEP impulzusra 1 egész lépést, vagyis 1.8fokot tesz meg a motor. Ebben az esetben 200 léptető jelre (STEP) van szükség, hogy a motor egy teljes fordulatot (360fok) tegyen meg.

Microstep 32-re állított vezérlőnél ugyanez a motor 1/32 lépést vagyis 0,05625 fokot fog fordulni minden egyes léptető (STEP) impulzus hatására.

Minden egész lépést 32 egyenlő részre oszt, tehát ebben az esetben 32(microstep) x 200(egész lépés értéke)= 6.400  léptető (STEP) jelre van szükség, hogy a motor egy teljes fordulatot (360fok) tegyen meg.

PIN9: GND

A STEP és DIR jel földelése vagyis GND-je. Szokás PC GND-nek is hívni, mivel általában egy számítógép szolgáltatja a lépés és irány jeleket.

Figyelem!

A biztonságos működtetés érdekében a vezérlő STEP/DIR bemenetei galvanikusan le vannak választva, melyeknek a közös „földelése” a PIN9 PC GND.

A PIN4 tápfeszültség GND-je NEM köthető össze a PIN9 vezérlő jelek földelésével! Ellenkező esetben a vezérlő számítógép károsodását okozhatja!

A vezérlőn található két különálló beépített DIP kapcsoló (SW1, SW2),

melyekkel a felbontás-Microstepp, illetve a motor gerjesztő árama - Peak Current állítható be.

SW1: Microstepp – felbontás állítási lehetőség.

5 különálló kapcsolót tartalmaz, melyek számozva vannak. ON és OFF állással rendelkezik.

1-4 kapcsolók segítségével a felbontás értékét adhatjuk meg, amit a következő táblázatban olvashatunk le. Az 5-ös kapcsoló nem rendelkezik funkcióval (NC). Alap állapota OFF.

SW2:  A csatlakoztatott motorok (gerjesztő) csúcs vagyis Peak áram állítási lehetősége.

Szintén 5 különálló kapcsolót tartalmaz, melyek számozva vannak. ON és OFF állással rendelkezik.

1-4 kapcsolók segítségével a Peak vagyis csúcsáram értékét adhatjuk meg, amit a következő táblázatban olvashatunk le. A léptetőmotorokon található fázisonkénti gerjesztő áram értéke kismértékben túlléphető, viszont ekkor számolni kell a motor melegedésével is. Gondoskodni kell annak hűtéséről.

A vezérlő beépített motorpihentető funkcióval rendelkezik. Az SW2 DIP kapcsoló 5-ös kapcsolójának ON állásában engedélyezhetünk, valamint OFF állásában tilthatjuk. Engedélyezett állapotban az utoljára beérkezett léptető (STEP) jeltől számított 0.5s idő elteltével aktiválódik, és a beállított gerjesztő (PEAK) áram értékét 50%-ra csökkenti. Tehát a forgó mozgást NEM végző, vagyis tartásban lévő motor gerjesző áram értéke a beállított csúcs áram értékének 50% lesz.

Táblázat az SW1 és SW2 kapcsolókkal történő felbontás ás áram értékek beállításához:

| DIP SWITCH SETTINGS |  |  |  | SW2 | SW1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | STEPS/REV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | PEAK CURRENT (A) | MICROSTEPS | (1.8° STEP MOTORS) |
| OFF | OFF | OFF | OFF | 2.2 | ----- | ----- |
| OFF | OFF | OFF | ON | 2 | 1 | 200 (FULL STEP) |
| OFF | OFF | ON | OFF | 1.8 | 250 | 50.000 |
| OFF | OFF | ON | ON | 1.6 | 125 | 25.000 |
| OFF | ON | OFF | OFF | 1.45 | 50 | 10.000 |
| OFF | ON | OFF | ON | 1.3 | 25 | 5.000 |
| OFF | ON | ON | OFF | 1.15 | 10 | 2.000 |
| OFF | ON | ON | ON | 1 | 5 | 1.000 |
| ON | OFF | OFF | OFF | 0.9 | 256 | 51.200 |
| ON | OFF | OFF | ON | 0.8 | 128 | 25.600 |
| ON | OFF | ON | OFF | 0.75 | 64 | 12.800 |
| ON | OFF | ON | ON | 0.7 | 32 | 6.400 |
| ON | ON | OFF | OFF | 0.65 | 16 | 3.200 |
| ON | ON | OFF | ON | 0.6 | 8 | 1.600 |
| ON | ON | ON | OFF | 0.55 | 4 | 800 |
| ON | ON | ON | ON | 0.5 | 2 | 400 |

Példa a DIP kapcsolókkal való beállításra:

Gerjesztő áram beállítása:

A vezérlőre csatlakoztatott léptető motor fázisonkénti árama: 1.4A

(Ez az adat a léptető motoron található címkéről olvasható le.)

A táblázat alapján a legközelebb álló beállítható érték: 1.45A

Ennek megfelelően az SW2 DIP kapcsoló állásai:   1: OFF  2:ON   3:OFF  4: OFF

Az SW2 5-ös kapcsolója külön nem szerepel a táblázatban. Bekapcsolt  (ON) állapotában engedélyezzük a motorpihentető funkciót. Ebben az esetben ez az érték 700mA lesz.

Figyelem!

A kívánt áram beállításához a vezérlő kikapcsolása vagy RESET-elése szükséges!

A vezérlő bekapcsolt állapotában történő áram beállítása a léptető motort tönkre teheti!

Mikro léptetés beállítása:

A kívánt mikro lépés értéke legyen 64  (vagyis 12.800 lépés egy teljes fordulatra):

A táblázat alapján az SW1 DIP kapcsoló állásai:   1: ON   2:OFF   3:ON   4:OFF

(Az SW1  5-ös kapcsolója külön nem szerepel a táblázatban, mivel ez a kapcsoló nem rendelkezik funkcióval.)

Ez a beállítás elvégezhető a vezérlő bekapcsolt állapotában is.

Műszaki adatok:

Tápfeszültség                            12 – 48 VDC

Motoráram                                 0.5 – 2.2 A

Kapcsolófrekvencia                   20-60 kHz

Áramkorlát                                 2.4A

Léptetési impulzus frekvencia   0 – 4MHz

Léptetési impulzus idő                min. 50 nano sec

Méret                                         84 × 37 × 17 mm

Tömeg                                       60 g